激光粒度与颗粒分布送样单

| 订单编号 |  |
| --- | --- |
| 委托单位/联系人 | 单位：________________ 联系人：________ 电话：________________ |
| 样品数量及编号 |  |
| 样品名称及组成 |  |
| 样品状态 | □干粉 □悬浮液 □浆料 □颗粒 □其他：________ |
| 测试方式 | □湿法 □干法 □筛分/图像法 □由实验室选择 |
| 分散介质/压力 | 介质：________ 超声：________min 干法压力：________ |
| 折射率参数 | 颗粒折射率：________ 吸收率：________ 介质折射率：________ |
| 结果需求 | □D10/D50/D90 □体积分布 □数量分布 □重复性 |
| 样品安全性 | □无毒 □有毒 □腐蚀性 □易燃 □易挥发 □其他：________ |
| 是否有仪器型号要求 | □是，仪器型号：________________ □否 |
| 剩余样品是否回收 | □是 □否 ※ 分散、超声和循环测量会消耗或改变部分样品 |

注意事项：

1. 湿法样品应能在选定介质中稳定分散且不溶解、不反应；干法样品应流动性良好且不易吸湿结块。

2. 请提供颗粒和介质折射率、吸收率或材料组成；参数不准确会影响反演粒径。

3. 团聚体是否需要打散应按研究目的确定，需记录超声时间、分散剂和搅拌条件。